# Standardizovaný převod zvuku do BGR PNG snímků pro DL a lidskou anotaci

## Exekutivní shrnutí

Nejspolehlivější „společný jazyk“ mezi člověkem (anotace) a DL modelem (vision pipeline) je stále časově‑frekvenční mapa (STFT/log‑mel/CQT), protože vytváří stabilní vizuální textury a blob‑struktury, které jsou dobře označitelné a zároveň se o ně opírá velká část ověřené literatury pro audio‑DL. V praxi to potvrzuje přístup Shawn Hershey[1] et al. (log‑mel patch jako „image‑like“ vstup do CNN; 960 ms rámce, STFT 25 ms okno / 10 ms krok, 64 mel binů) [2] a také Karol J. Piczak[3] (log‑mel spektrogramy + delty, segmentace do ~0.95 s oken) [4].

Pro vaše specifické požadavky (BGR 8‑bit „image“ SW, vysoká rozlišení FHD/1440p/4K, možnost lidské anotace jako objektů/textur, a současně „nosná“ bezztrátová informace o zvuku) je nejpraktičtější zavést jeden konzistentní PNG formát s definovanou hlavičkou a kontrolou integrity:

- AA_ soubory: čas je osa X, standardně 1 ms = 1 px (⇒ 1 s ≈ 1000 px), frekvenční rozsah 0–24 kHz* mapovaný na výšku preview (lineárně nebo definovanou škálou podle varianty).

- snap_ soubory: „bez časové osy“; 1 snímek je otisk okna kolem t≈0.4 s* (nebo posunutelné), určené pro rychlé třídění/klasifikaci bez přesné lokalizace v čase.

Klíčový návrh (doporučený baseline): hybridní PNG s horním preview (20–35 % výšky) jako log‑mel + Δ + ΔΔ a spodním payloadem (65–80 % výšky) jako časově zarovnaný bezztrátový PCM/float32 stream uložený v pixelech s vlastním CRC. PNG je pro to vhodný, protože je standardizovaný jako lossless raster s robustní strukturou chunků a CRC na úrovni formátu. [5]

Součástí výstupu přikládám ukázkové vygenerované PNG (z vašich MP3) a MVP skripty pro generaci a round‑trip dekódování.
Stáhnout balíček audio2img_bundle.zip
Stáhnout tabulku kapacit payloadu payload_capacity_96k.csv

## Referenční rámec z literatury pro volbu parametrů

V audio‑DL se opakovaně ukazuje, že je výhodné převést zvuk na „image‑like“ časově‑frekvenční patch a použít 2D modely, protože konvoluce/patch‑transformery umí využít lokální struktury (harmonické řady, transienty, šumové textury). Hershey et al. explicitně popisují, že dělí audio na neprokrývající se 960 ms úseky a tvoří log‑mel patche ze STFT s 25 ms oknem a 10 ms krokem, integrované do 64 mel binů, a tyto patche používají jako vstup do CNN architektur převzatých z computer vision. [2]

Piczak jde podobným směrem (log‑mel spektrogramy a delty), uvádí konkrétní parametry extrakce (resample 22050 Hz, okno 1024, hop 512, 60 mel‑pásem) a zejména praktický detail: segmentace spektrogramu do překryvných oken (např. 41 framů ~950 ms) pro zvýšení počtu trénovacích příkladů. [4]

Transformery pro audio také typicky začínají log‑mel filterbankem: AST (Audio Spectrogram Transformer) popisuje front‑end jako 128‑dim log‑mel fbank počítaný 25 ms Hamming oknem každých 10 ms; následně dělí spektrogram na překryvné 16×16 patche a používá Transformer encoder. [6]

Pro augmentace přímo na „obrazových“ spektrogramech je v praxi velmi rozšířený SpecAugment: pracuje přímo nad log‑mel spektrogramem a používá time warping, time masking a frequency masking. [7]

Výše uvedené zdroje motivují, proč je rozumné mít jako preview buď (a) log‑mel(+derivace) nebo (b) lineární STFT do 24 kHz, a proč se vyplatí standardizovat segmentaci do ~1 s oken (nebo pár sekund při vyšším rozlišení). [8]

## Formát AAPNG1 a naming konvence

### Proč PNG a jak zacházet s CRC

PNG je definovaný jako lossless formát pro uchování raster obrazů a obsahuje strukturu chunků, kde každý chunk má 4‑bytové CRC počítané nad typem chunku a jeho daty (CRC‑32 s přesně definovaným polynomem a inicializací). [9]
To je důležité pro robustnost přenosu. Vaše vlastní CRC pro audio payload je ale stále užitečné, protože ověřuje integritu smysluplného obsahu po dekódování pixelů (nezávisle na chunkování a případných implementačních změnách knihoven).

### Hlavička AAPNG1 v1

Navrhuji aplikační hlavičku AAPNG1 v1 uloženou přímo v pixelech (v rezervovaném „header slab“ regionu), s fixní délkou 128 B:

- Magic ASCII: AAPNG1

- Version major/minor

- payload scheme id (např. 2 = time‑aligned 1 ms/column)

- sample format (PCM16/PCM24/float32)

- channels (1 nebo 2)

- sample_rate_hz (default 96000)

- dt_us (default 1000 µs)

- header_cols (default 8 px)

- image geometry (W, H)

- preview_h, payload_h

- interleave_k (0 / 3 / 5)

- n_samples (počet vzorků na kanál v payload segmentu)

- crc32_audio (CRC raw audio bytes)

- crc32_header (CRC hlavičky)

Poznámka: PNG CRC‑32 je definované ve specifikaci a používá se per‑chunk. [10] V AAPNG1 hlavičce používáme standardní CRC‑32 (stejná rodina), ale nad vlastním datovým blokem.

### Naming konvence

Požadavek uživatele plním doslova:

- snap... = snapshot bez časové osy, centrovaný kolem t≈0.4 s

- AA... = čas je osa X, 1 s ≈ 1000 px, frekvenční rozsah 0–24 kHz mapovaný na výšku preview

Doporučená konvence názvu (praktická pro dataset i parsování):

- AA:
AA_<variant>__W<width>H<height>__sr<sr>__ch<ch>__fmt<fmt>__dt1ms__f0-24k__hdr<hdrcols>__v1.png

- snap:
snap_<variant>__W<width>H<height>__sr<sr>__t0p40s__win<window_s>__v1.png

Příklad:
AA_hybrid_mel64_d1d2_payload_f32__W1920H1080__sr96000__ch1__fmtf32__dt1ms__f0-24k__hdr8__v1.png

### Adaptace, pokud vstupní audio není 96 kHz

V reportu předpokládám default 96 kHz (jak požadujete). Výhoda: Nyquist 48 kHz ⇒ bezpečně pokryjete 0–24 kHz a současně máte 96 vzorků na 1 ms, takže 1 ms/px je přesně celočíselné.

Pokud máte vstupnapř. 44.1 kHz (vaše ukázkové MP3), doporučuji vždy resamplovat na 96 kHz pro jednotnou geometrii a jednoduché time‑aligned payload mapování. Parametry STFT/log‑mel v literatuře se často uvádějí v milisekundách, takže resampling je přirozený. [11]

## Katalog variant a přesná specifikace generace

Níže definuji „rodiny“ variant tak, aby byly implementovatelné a současně pokryly všechny požadované body (a–h). Všechny varianty jsou navrženy pro 8‑bit BGR obraz v pipeline. PNG jako soubor je standardně RGB; pokud používáte OpenCV, typicky dostanete BGR buffer automaticky.

### Srovnávací tabulka všech variant

Hodnocení 1–5 je pragmatické: (5) = velmi použitelné bez dalších triků, (1) = spíše experimentální.

| Varianta (prefix) | Image dims | Time span (s) | Mapping rules (čas/frekvence) | B/G/R význam | Payload | Invertible | Human anotace | DL | Doporučené použití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA_TF_STFTlin24k | FHD/1440p/4K/512 | (W-hdr)/1000 | X: 1 ms/px; Y: 0–24k lineární | B: log | STFT | dB; G: Δt; R: ΔΔt | ne | ne | 5 |
| AA_TF_mel64_d1d2 | libovolné | (W-hdr)/1000 | X: 1 ms/px; Y: mel bins (upsample) | B: log‑mel; G: Δ; R: ΔΔ | ne | ne | 5 | 5 | Klasifikace/tagging, přímá návaznost na Hershey/Piczak/AST [12] |
| AA_TF_CQT | libovolné | (W-hdr)/1000 | X: 1 ms/px; Y: CQT log‑f | B: log‑CQT; G: Δ; R: ΔΔ | ne | ne | 4 | 4 | Tonální/melodické jevy, stabilní pro pitch‑varianty [13] |
| AA_TF_CWT_Morlet | libovolné | (W-hdr)/1000 | X: 1 ms/px; Y: frekvence definovaná škálami | B: log‑scalogram; G: Δt; R: band‑energy ratio | ne | ne | 3 | 4 | Chirpy, modulace, mechanické textury (vyšší výpočetní nároky) [14] |
| AA_payload_exactfit_PCM16 | 1008×64 | 1.000 | X: 1 ms/px; Y: byte‑rows | BGR = raw bytes | ano | ano | 1 | 2 | Čistý nosič dat, rychlé testy bezztrátovosti |
| AA_payload_exactfit_PCM24 | 1008×96 | 1.000 | X: 1 ms/px; Y: byte‑rows | BGR = raw bytes | ano | ano | 1 | 2 | Totéž, 24‑bit PCM |
| AA_payload_exactfit_F32 | 1008×128 | 1.000 | X: 1 ms/px; Y: byte‑rows | BGR = raw bytes | ano | ano | 2 | 3 | Nejjednodušší round‑trip pro float32 pipeline |
| AA_hybrid_prev30_payload | 1920×1080 | 1.912 | Top: preview; Bottom: payload time‑aligned | Top B/G/R = mel64+Δ+ΔΔ; Bottom = bytes | ano | ano | 5 | 5 | Doporučený baseline: anotace nahoře, bezztrátová rekonstrukce dole |
| AA_hybrid_prev30_payload | 2560×1440 | 2.552 | totéž | totéž | ano | ano | 5 | 5 | Více času v 1 snímku, lepší pro dlouhé události |
| AA_hybrid_prev30_payload | 3840×2160 | 3.832 | totéž | totéž | ano | ano | 5 | 5 | Max detail a časový rozsah na snímek |
| AA_hybrid_prev30_payload | 512×512 | 0.504 | totéž | totéž | ano | ano | 4 | 4 | „CNN tile“ s payloadem, vhodné для edge/embedded |
| AA_interleave_k3 | libovolné | (W-hdr)/1000 | řádky modulo 3 | r0=payload; r1=TF; r2=intensity | ano | ano | 4 | 4 | Jeden snímek = více pohledů, payload zachován |
| AA_interleave_k5 | libovolné | (W-hdr)/1000 | řádky modulo 5 | r0=payload; r1=TF; r2=intensity; r3=flux; r4=flatness | ano | ano | 4 | 4 | Více „kanálů“ bez ztráty payloadu |
| snap_fft_mag | 512×512 | okno (např. 0.2–0.5) | bez času; X=f; Y=viz. raster | B: mag(dB); G: smoothed; R: peakness | ne | ne | 2 | 2 | Hrubá identifikace spektrálního podpisu |
| snap_psd_welch | 512×512 | okno (např. 0.5) | bez času; X=f | B: PSD(dB); G: band‑ratios; R: slope | ne | ne | 2 | 2 | Stabilnější než FFT pro šumové signály |
| snap_cepstrum | 512×512 | okno (např. 0.5) | bez času; X=quefrency | B: log | cepstrum | ; G/R: liftered varianty | ne | částečně | 2 |
| snap_phaseportrait_tau1 | 512×512 | okno (např. 0.5) | X=x[t], Y=x[t+τ] | B: density; G: mean | x | ; R: std | x |  | ne |
| snap_phaseportrait_tau5 | 512×512 | okno (např. 0.5) | X=x[t], Y=x[t+τ] | totéž | ne | ne | 4 | 4 | Citlivější na jiné časové měřítko |

### Ukázkové vizuální příklady z vašich souborů

Níže jsou tři reálně vygenerované příklady (z vašich MP3), které odpovídají specifikaci AAPNG1 v1.

Hybrid (preview nahoře, payload dole), FHD:

AA hybrid ukázka

Exact‑fit payload (float32), 1 s = 1000 px (+ 8 px hlavička), H=128:

AA exactfit payload

snap phase‑portrait τ=1 (512×512):

snap phaseportrait

## Přesné specifikace generace pro AA a snap varianty

### Společné parametry a mapování

Default vstup: mono float32 waveform, resamplovaný na sr = 96 kHz.
Časové mapování pro AA:
- header_cols = 8 px (rezervace pro hlavičku)
- dt_ms = 1 ⇒ 1 ms/px
- pro sloupec x >= header_cols: t_ms = x - header_cols
- časový rozsah snímku: T_s = (W - header_cols) / 1000

Frekvenční rozsah preview: f ∈ [0, 24000] Hz.

Doporučená normalizace do 8‑bit: převod na dB a clamp do pevného rozsahu; knihovna librosa definuje převod power→dB a top_db ořez. [15]
Pro STFT parametry a význam n_fft, hop_length, win_length, center je vhodné držet se standardní definice STFT. [16]

### AA_TF_STFTlin24k (preview‑only)

a) Generační specifikace

- Image dims: libovolné (doporučeno FHD/1440p/4K); bez payloadu header_cols může být 0, ale pro jednotnost ponechte 8.

- Time→X (AA pravidlo): dt=1ms, T_s=(W-8)/1000

- Frequency→Y: lineárně 0–24 kHz na výšku preview:
f(y) = (H_prev-1 - y)/(H_prev-1) * 24000

STFT parametry (default)
- sr=96000
- win_length = round(0.025*sr)=2400 (25 ms)
- hop_length = round(0.001*sr)=96 (1 ms)
- n_fft = 4096 (≈23.4 Hz/bin; Nyquist 48 kHz; do 24 kHz ≈ 1025 binů)
- window = hann, center = False (pro přesnější zarovnání rámců na časovou osu v pixelech) [16]
Pozn.: Parametry 25 ms / 10 ms jsou běžné v literatuře pro log‑mel patch reprezentace. [11] Zde je modifikujeme na 1 ms hop kvůli vašemu mapování 1 ms/px (časová osa snímku), ale okno ponecháváme ~25 ms, aby byl zachován „standardní“ trade‑off.

B/G/R mapování (BGR)
- B: log|STFT| v dB, clamp [-80, 0] dB
- G: Δ v čase (frame‑to‑frame difference nebo delta filtrovaná)
- R: ΔΔ v čase (využitelné pro transienty)

b) Naming
AA_TF_STFTlin24k__W1920H1080__sr96000__dt1ms__f0-24k__hdr8__v1.png

h) DL pipeline (stručně)
- CNN (ResNet/EfficientNet) pro klasifikaci/segmentaci;
- pro event detection: konvoluční backbone + head pro multi‑label;
- pro source separation: U‑Net maska nad TF obrazem (přirozené tvarové separace). Motivace „TF patch jako image‑like vstup“ je explicitně v Hershey. [2]

### AA_TF_mel64_d1d2 (preview‑only, kompatibilní s Hershey/Piczak/AST stylem)

a) Generační specifikace

- Time→X: dt=1ms (poté resampling/interpolace do width)

- Frequency→Y: mel škála (bin centers v 0–24 kHz). Mel spektrogram je standardně definovaný parametry n_fft, hop_length, win_length, n_mels v librosa. [17]

Parametry
- Frontend podle literatury: (25 ms window, 10 ms hop, log‑mel) [11]
- Pro vaše mapování 1 ms/px: počítejte log‑mel s hop=96 a následně případně downsample/upsample do cílové šířky (prakticky se osvědčí počítat přímo s hop=1 ms, pokud výkon dovolí).
- n_mels = 64 (Hershey) nebo 60 (Piczak); doporučuji držet 64 kvůli kompatibilitě s velkou částí ekosystému. [18]

B/G/R (BGR)
- B: log‑mel (dB)
- G: delta (Δ)
- R: delta‑delta (ΔΔ)

b) Naming
AA_TF_mel64_d1d2__W1920H1080__sr96000__dt1ms__f0-24k__hdr8__v1.png

h) DL pipeline
- Silný baseline: CNN nebo AST; AST explicitně patchuje log‑mel spektrogram a používá Transformer encoder. [6]
- Augmentace: SpecAugment (time/freq masking + optional warp) přímo na log‑mel. [7]

### AA_hybrid (preview top 20–35 % + payload bottom)

Toto je doporučený „produkční“ formát pro váš use‑case (anotace + bezztrátovost).

d) Hybrid layout příklady (přesné rozměry a zóny)

Definuji preview_frac ∈ [0.20, 0.35]. Doporučení: 0.30 jako default.

| Rozlišení | Preview (top) | Payload (bottom) | Časový rozsah (dt=1ms, hdr=8) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1920×1080 (FHD) | H_prev=324 | H_pay=756 | 1.912 s |
| 2560×1440 (1440p) | H_prev=432 | H_pay=1008 | 2.552 s |
| 3840×2160 (4K) | H_prev=648 | H_pay=1512 | 3.832 s |
| 512×512 | H_prev=154 | H_pay=358 | 0.504 s |

a) Generační specifikace

- Preview zóna: doporučuji AA_TF_mel64_d1d2 (viz výše), protože je velmi anotovatelná a má přímé napojení na mainstream literaturu. [12]

- Payload zóna: time‑aligned payload (1 ms/column).

- Hlavička: uložena v prvních header_cols=8 sloupcích (v payload části; viz pravidla níže).

Payload packing schéma (PCM16/PCM24/float32)

Předpoklad: mono (ch=1). Pro stereo stačí násobit počty bajtů ×2 a ověřit minimální výšku.

- Vzorky na 1 ms: N_ms = sr/1000 = 96 (při 96 kHz)

- Bajty na 1 ms:

- PCM16: 96 * 2 = 192 B ⇒ minimální H_req=ceil(192/3)=64 řádků

- PCM24: 96 * 3 = 288 B ⇒ H_req=96

- float32: 96 * 4 = 384 B ⇒ H_req=128

Uložení v obraze (time‑aligned)
- Pro každý časový sloupec x = header_cols .. W-1 odpovídající ms indexu t_ms = x - header_cols:
- vezmi 96 vzorků y[t_ms] (pad nulami, pokud audio končí)
- zakóduj do bajtů podle formátu (PCM16/24/f32)
- zapisuj bajty shora dolů do payload zóny: každý pixel (B,G,R) = 3 bajty; pokračuj po řádcích, dokud nezapíšeš všechny bajty pro tento ms sloupec.

b) Naming
AA_hybrid_mel64_d1d2_payload_<fmt>__W1920H1080__sr96000__ch1__dt1ms__f0-24k__hdr8__v1.png

c) Header layout (v pixelech)
- Rezervuj header_cols=8 sloupců (x=0..7).
- Hlavičku zapisuj sekvenčně do BGR bajtů pixelů v payload části: pro x=0..7, pro y=payload_y0..payload_y0+payload_h-1, vezmi pixel B,G,R.
- Pro interleave varianty zapisuj hlavičku jen do „payload řádků“ (viz dále).

### AA_interleave k=3 a k=5 (přesná pravidla)

Cíl: v jednom snímku mít více „pohledů“ a současně zachovat invertibilní payload.

c) Přesná pravidla výběru řádků

Nechť payload oblast začíná na payload_y0 (např. H_prev) a má výšku payload_h. Pak pro řádek uvnitř payload oblasti definuj y_rel = y - payload_y0.

- k=3

- payload řádky: y_rel mod 3 == 0

- feature řádek 1: y_rel mod 3 == 1

- feature řádek 2: y_rel mod 3 == 2

- k=5

- payload řádky: y_rel mod 5 == 0

- feature řádek 1: ==1

- feature řádek 2: ==2

- feature řádek 3: ==3

- feature řádek 4: ==4

Doporučené obsazení feature řádků (k=5)
- r=1: log‑mel (dB) nebo STFT‑lin (dB)
- r=2: intensity / RMS obálka (time‑only) rozprostřená přes výšku tak, aby byla vizuálně čitelná (např. vyplnění stejné hodnoty přes celý řádek je slabé; lepší je „intensity‑axis“ mapa)
- r=3: spectral flux (rychlé změny)
- r=4: spectral flatness (šumovost vs tonalita)

Pozn.: Piczak ukazuje, že delty (Δ) přidávají informaci k spektrogramu jako další kanál. [4] Vaše interleave je ekvivalent „více kanálů“, jen rozprostřených po řádcích.

Header v interleave režimu
Hlavičku zapisujte pouze do payload řádků (r=0), aby byla rekonstrukce jednoznačná.

## Round‑trip rekonstrukce, CRC a kapacity payloadu

### e) Kapacitní výpočty „kolik zvuku se vejde“

Uvedu dvě kapacity, protože se v praxi hodí obě:

1) Full‑frame stream packing (kdyby se využil každý pixel jako bajt bez vazby na časovou osu) – maximum dat na snímek.
2) Time‑aligned 1 ms/column (AA pravidlo) – fixní časový rozsah daný šířkou.

Celkový počet bajtů v RGB PNG (8‑bit) je W*H*3. PNG je lossless, takže to je i přesná kapacita „datového pole“ v pixelech. [19]

Výsledná tabulka pro sr=96 kHz je v přiloženém CSV.
Stáhnout payload_capacity_96k.csv

Praktické hodnoty (full‑frame, mono):

- FHD (1920×1080):

- PCM16: 32.4 s

- PCM24: 21.6 s

- float32: 16.2 s

- 4K (3840×2160):

- PCM16: 129.6 s

- PCM24: 86.4 s

- float32: 64.8 s

Time‑aligned (AA, dt=1 ms, hdr=8):
- FHD: 1.912 s, 1440p: 2.552 s, 4K: 3.832 s, 512: 0.504 s.

### f) Round‑trip rekonstrukce krok za krokem

Níže je algoritmus pro scheme_id=2 (time‑aligned). Je deterministický a snadno unit‑testovatelný.

Generování (audio → PNG)
1. Načti audio, převeď na mono float32, resampluj na 96 kHz.
2. Zvol cílový rozměr W×H.
3. Spočítej H_prev = round(H*preview_frac), H_pay = H - H_prev.
4. Vygeneruj preview (např. log‑mel + Δ + ΔΔ). (Parametry knihoven: STFT/mel jsou definované n_fft, hop_length, win_length, window, center. [20])
5. Vygeneruj payload: pro každý sloupec (ms) zapiš bajty vzorků do BGR pixelů payload oblasti.
6. Spočítej crc32_audio z raw audio bajtů.
7. Sestav hlavičku AAPNG1 (128 B) a zapiš ji do header_cols sloupců payload oblasti.
8. Ulož jako PNG.

Rekonstrukce (PNG → audio)
1. Dekóduj PNG do BGR bufferu.
2. Najdi magic AAPNG1 v header sloupcích a načti 128 B hlavičku.
3. Ověř crc32_header.
4. Z hlavičky získej sr, fmt, channels, dt_us, header_cols, H_prev, H_pay, interleave_k.
5. Pro každý ms sloupec x=header_cols..W-1 načti bajty z payload řádků a zrekonstruuj 96 vzorků.
6. Sestav raw audio bajty a ověř crc32_audio.
7. Dekóduj bajty do PCM/float a zapiš WAV (nebo vrať do pipeline).

PNG specifikace popisuje CRC‑32 pro chunky a jeho výpočet. [10] Vaše aplikační CRC zajišťuje integritu payloadu na úrovni „smysluplných dat“.

### Mermaid diagramy

flowchart TB
  A[Celý obrázek W×H] --> B[Preview zóna<br/>y=0..H_prev-1<br/>20–35% výšky]
  A --> C[Payload zóna<br/>y=H_prev..H-1<br/>65–80% výšky]
  C --> D[Header slab<br/>x=0..header_cols-1]
  C --> E[Audio payload<br/>x=header_cols..W-1<br/>1ms/px]

flowchart TD
  A[Řádek v payload oblasti y] --> B[spočit.<br/>y_rel = y - payload_y0]
  B --> C{y_rel mod k == 0?}
  C -- ano --> P[Row belongs to PAYLOAD<br/>zapsat/číst bajty]
  C -- ne --> F[Row belongs to FEATURE r=y_rel mod k<br/>zapsat/číst preview vrstvu]

flowchart LR
  A[Audio soubory] --> B[Resample na 96 kHz<br/>mono/stereo]
  B --> C[Generace AA/snap PNG<br/>+ hlavička + CRC]
  C --> D[Lidská anotace<br/>boxes / masks / labels]
  D --> E[Dataset export<br/>COCO/YOLO/JSON]
  E --> F[DL trénink<br/>CNN/Transformer/U-Net]
  F --> G[Validace + iterace<br/>augmentace, kalibrace]

## Doporučení pro anotaci, vizualizaci a DL pipeline

### g) Preprocessing pro lidskou anotaci

Doporučení vychází z praxe anotace spektrogramů: člověk typicky potřebuje stabilní kontrast a potlačení extrémů. (V audio‑DL se běžně používá log‑mel/log‑power škálování a saturace do pevného dynamického rozsahu.) [21]

Praktické nastavení pro preview:

- dB clamp: např. top_db=80 a mapovat [-80,0] dB → [0,255]. (librosa power_to_db popisuje top_db ořez). [15]

- Perceptuální colormap (pro čistě lidský pohled) je užitečný, ale pro DL je lepší udržet pevné kanálové významy. Doporučení: generovat dva soubory:

- *_noaxis.png pro trénink (čistá data, bez textu)

- *_axis.png pro anotaci/QA (s osami a tick marky).
Samotné overlay texty v trénovacích obrázcích zvyšují riziko „shortcut learning“ (model se učí artefakty).

- Osy/ticky: pro anotaci ano (zrychlí práci a odhalí chyby mapování); pro trénink raději ne.

- Stabilní normalizace napříč datasetem: buď fixní dB rozsah (nejjednodušší), nebo globální percentily spočtené na tréninku.

### h) Doporučené DL pipeline + augmentace podle typu obrázku

AA_TF_* (STFT/log‑mel/CQT/Wavelet)
- Úlohy: klasifikace segmentu, multi‑label tagging, časově‑frekvenční detekce (boxy/masky), source separation maskováním.
- Modely:
- CNN baseline (ResNet‑like) na TF patchích – motivace převodu na „image‑like patches“ je explicitní v Hershey. [2]
- Transformer nad patchi (AST) – front‑end log‑mel a patchování je přímo popsané. [6]
- Augmentace:
- SpecAugment: time masking + frequency masking (+ optional warp) přímo na log‑mel. [7]
- Dále (prakticky): time shift, mixup/cutmix nad obrázky (pokud řešíte multi‑label); ale pro source separation pozor na fyzikální interpretaci.

AA_hybrid / AA_interleave
- Plusy: kompatibilita s anotací + bezztrátový payload v jednom souboru; minimální riziko ztráty informace při exportu datasetu. PNG je definovaný lossless. [19]
- Mínusy: model může „vidět“ payload šum a učit se na něm, pokud ho nezamaskujete; proto doporučuji v tréninku dělat buď:
- (A) crop pouze preview zóny, nebo
- (B) dodat modelu masku ROI (model se učí jen na preview), nebo
- (C) explicitně deinterleave a krmit jako více kanálů (lepší než nechat CNN/ViT implicitně „luštit“ prokládání).

snap_* (FFT/PSD/cepstrum/phase portraits)
- Plusy: velmi kompaktní „podpis“; často dobře funguje pro hrubou klasifikaci typů zvuků bez potřeby lokalizace v čase.
- Mínusy: typicky nevhodné pro anotaci „kde v čase se co stalo“, a horší pro překryvy zdrojů (ztráta separace v TF).
- Doporučení: používat jako doplněk (např. druhý vstup do modelu nebo jako pre‑filter/heuristiku pro aktivní učení).

### Krátké příkazy / pseudopříkazy pro generaci

Resample na 96 kHz (příklad přes ffmpeg):

ffmpeg -i in.mp3 -ar 96000 -ac 1 -c:a pcm_f32le tmp.wav

Generace hybridu (MVP skript v balíčku):

python audio2img.py --in tmp.wav --out AA_hybrid.png --variant AA_hybrid_f32 --size 1920x1080 --preview-frac 0.30

Round‑trip ověření (PNG → WAV):

python img2audio.py --in AA_hybrid.png --out rec.wav

SpecAugment v tréninku (konceptuálně: time/freq masking nad log‑mel) odpovídá definici v paperu. [7]

## Přílohy a artefakty

Stáhnout balíček audio2img_bundle.zip
Obsah: MVP generátor audio2img.py, dekodér img2audio.py, a tři ukázkové PNG vytvořené z vašich MP3.

Stáhnout payload_capacity_96k.csv
Obsahuje kapacitní výpočty pro FHD/1440p/4K/512 a PCM16/PCM24/float32 (mono i stereo) pro sr=96 kHz.

[1] [17] librosa.feature.melspectrogram

https://librosa.org/doc/main/generated/librosa.feature.melspectrogram.html?utm_source=chatgpt.com

[2] [8] [11] [12] [18] [21] ee.columbia.edu

https://www.ee.columbia.edu/~ronw/pubs/icassp2017-audiocnn.pdf

[3] [7] isca-archive.org

https://www.isca-archive.org/interspeech_2019/park19e_interspeech.pdf

[4] karolpiczak.com

https://www.karolpiczak.com/papers/Piczak2015-ESC-ConvNet.pdf

[5] [19] Portable Network Graphics (PNG) Specification (Second Edition)

https://www.w3.org/TR/2003/REC-PNG-20031110/

[6] sls.csail.mit.edu

https://sls.csail.mit.edu/archives/root/publications/2021/YuanGong_Interspeech-2021.pdf

[9] [10] https://www.w3.org/TR/png-3/

https://www.w3.org/TR/png-3/

[13] librosa.cqt — librosa 0.11.0 documentation

https://librosa.org/doc/main/generated/librosa.cqt.html?utm_source=chatgpt.com

[14] scipy.signal.morlet2 — SciPy v1.13.1 Manual

https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.13.1/reference/generated/scipy.signal.morlet2.html?utm_source=chatgpt.com

[15] librosa.power_to_db — librosa 0.11.0 documentation

https://librosa.org/doc/main/generated/librosa.power_to_db.html?utm_source=chatgpt.com

[16] [20] librosa.stft — librosa 0.11.0 documentation

https://librosa.org/doc/main/generated/librosa.stft.html?utm_source=chatgpt.com